Table of Contents

# ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

## РОБОТИЗОВАНА РУКА SCARA

### Проєкт «Робототехніка без кордонів»

Тип пристрою: навчальна роботизована рука SCARA 3 DOF + захват 2 DOF
Контролер: ESP32 D1 Mini / WeMos D1 Mini ESP32
Керування: Bluetooth-контролер + кнопки на платі
Програмне забезпечення: C++ / Arduino Framework / PlatformIO
Репозиторій: Attiny2313/SCARA-Robot-Controler-BT
Гілка, якій відповідає цей опис: dev
Базовий commit firmware/config: 3dcf2272da6c95ba952772bd750d242ef21eb560

Документ описує фактичну версію проєкту, що розробляється в репозиторії. Дані, що походять із базового проєкту PyBot, відокремлені від параметрів, які випливають із поточної конструкції та керуючої програми.

# 1. МЕТА ПРОЄКТУ

Метою проєкту є виготовлення, запуск і програмування навчального робота типу SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm), призначеного для вивчення питань механіки, електроніки, автоматики, робототехніки, програмування та технологій 3D-друку.

Робот дає змогу:

- вручну керувати окремими осями,

- керувати положенням робочого органу в декартовій системі координат,

- керувати захватом,

- зберігати точки методом TEACH,

- автоматично відтворювати збережену послідовність рухів,

- виконувати завдання типу Pick and Place,

- надалі розширювати систему додатковими датчиками, системою машинного зору та іншими робочими інструментами.

Проєкт має навчальний та експериментальний характер. Він не є промисловим пристроєм або сертифікованим роботом, призначеним для роботи у виробничому середовищі.

# 2. ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТА

Робот є маніпулятором типу SCARA, основна виконавча частина якого складається з:

- обертальної осі ARM1,

- обертальної осі ARM2,

- лінійної вертикальної осі Z,

- сервомеханізму обертання захвата,

- сервомеханізму відкривання та закривання захвата.

За рух трьох основних осей відповідають крокові двигуни NEMA 17. Обертання захвата та його відкривання реалізуються сервомеханізмами.

Механічна конструкція базується на рішеннях проєкту PyBot і використовує елементи, виготовлені методом 3D-друку, а також стандартні механічні компоненти, що застосовуються, зокрема, у 3D-принтерах.

Керування реалізує мікроконтролер ESP32, який працює разом із спеціальною платою PCB. ESP32 зв’язується з бездротовим контролером через Bluetooth і самостійно реалізує логіку керування, кінематику, генерацію траєкторії PTP, обслуговування TEACH/AUTO та програмні засоби захисту.

Комп’ютер не потрібен для нормальної роботи робота. Він використовується для програмування, оновлення firmware та діагностики через послідовний порт.

# 3. ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

## 3.1. Параметри конструкції та керування

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Тип робота | SCARA |
| Кількість основних осей | 3 |
| Робочі осі | ARM1, ARM2, Z |
| Додаткові осі захвата | 2 |
| Основні двигуни | 3 × NEMA 17 |
| Кут повного кроку двигуна | 1,8° |
| Кількість повних кроків на оберт | 200 |
| Мікрокрок | 1/16 |
| Сервомеханізми | 2 × класу SG90/MG90/MG92R |
| Основний контролер | ESP32 D1 Mini |
| Драйвери двигунів | A4988 |
| Середовище програмування | PlatformIO / Visual Studio Code |
| Framework | Arduino |
| Мова програми | C++ |
| Зв’язок із геймпадом | Bluetooth / Bluepad32 |

## 3.2. Параметри, що використовуються поточним firmware

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Довжина ланки ARM1 | 91,61 мм |
| Довжина ланки ARM2 | 97,528 мм |
| Передатне відношення ARM1 | 4,5 |
| Передатне відношення ARM2 | 7,280 |
| Крок гвинта осі Z | 2,0 мм/об. |
| Передатне відношення Z | 1,0 |
| Програмний діапазон ARM1 | −105° ... +105° |
| Програмний діапазон ARM2 | −125° ... +125° |
| Програмний діапазон Z | 0 ... 300 мм |
| Діапазон обертання захвата | 0 ... 180° |
| Діапазон серво захвата | 15 ... 95° |
| Ручна швидкість ARM1 | 25°/с |
| Ручна швидкість ARM2 | 25°/с |
| Ручна швидкість Z | 3,0 мм/с |
| Швидкість TCP у режимі TOOL | 20 мм/с |
| Базова швидкість AUTO ARM1 | 20°/с |
| Базова швидкість AUTO ARM2 | 20°/с |
| Базова швидкість AUTO Z | 3,0 мм/с |
| Override швидкості AUTO | 50...250% для ARM1, ARM2 і Z |
| Прискорення ARM1 | 12000 STEP/с² |
| Прискорення ARM2 | 5000 STEP/с² |
| Прискорення Z | 6000 STEP/с² |
| Кількість точок програми TEACH | макс. 20 |

## 3.3. Параметри, що потребують вимірювання реального екземпляра

Не слід без додаткових вимірювань приймати значення, заявлені для базового проєкту PyBot, як параметри готового робота.

Зокрема, потребують вимірювання:

- фактична маса робота,

- фактичний робочий простір,

- фактична повторюваність позиціонування,

- максимальна безпечна вантажопідйомність,

- максимальні практичні швидкості осей,

- точність позиціонування TCP.

До моменту проведення приймальних випробувань ці значення слід вважати такими, що підлягають визначенню.

# 4. МЕХАНІЧНА КОНСТРУКЦІЯ

## 4.1. Основа

Основа є несучим елементом усієї конструкції. До неї кріпляться, зокрема:

- напрямні осі Z,

- приводи,

- елементи пасових передач,

- керуюча електроніка,

- елементи захисту кабелів.

Основа повинна забезпечувати жорсткість конструкції та можливість стабільного встановлення робота на робочому місці.

## 4.2. Перша ланка руки – ARM1

Перша ланка з’єднує основу з центральним шарніром робота. Її рух змінює напрямок усього маніпулятора в площині XY.

Привід реалізований кроковим двигуном через пасову передачу.

## 4.3. Друга ланка руки – ARM2

Друга ланка з’єднує першу ланку з робочим органом. Разом з віссю ARM1 вона визначає положення TCP у площині XY.

Рух реалізується незалежним кроковим приводом через систему пасових передач.

## 4.4. Вертикальна вісь Z

Вісь Z забезпечує вертикальний рух робочого органу. Привід здійснюється за допомогою крокового двигуна та гвинта з кроком 2 мм/оберт.

Через велику кількість кроків на 1 мм руху та ризик пропуску кроків вісь Z працює зі значно нижчою швидкістю, ніж обертальні осі.

## 4.5. Захват

Захват оснащений двома сервомеханізмами:

- серво обертання інструмента,

- серво відкривання та закривання захвата.

Положення сервоприводів можуть зберігатися разом із точками програми TEACH.

# 5. СИСТЕМА ПРИВОДІВ

## 5.1. Крокові двигуни

Кожна з трьох основних осей використовує двигун NEMA 17 з кутом повного кроку 1,8°.

Повному оберту відповідає:

360° / 1,8° = 200 кроків

При використанні мікрокроку 1/16:

200 × 16 = 3200 мікрокроків на оберт двигуна

Додатково кількість робочих кроків залежить від передатного відношення конкретної осі.

Для осі Z, за кроку гвинта 2 мм/оберт і мікрокроку 1/16:

3200 / 2 = 1600 кроків/мм

Це значення використовується firmware для перерахунку положення осі Z.

## 5.2. Драйвери A4988

Драйвери A4988 відповідають за живлення та керування кроковими двигунами. Кожен драйвер отримує від ESP32 сигнали:

- STEP,

- DIR.

Необхідно правильно налаштувати струм драйверів відповідно до застосованих двигунів і способу охолодження.

Не можна підключати або відключати кроковий двигун при ввімкненому живленні драйвера.

# 6. ЕЛЕКТРИЧНА ТА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

## 6.1. Основні елементи

Електронна система містить:

- ESP32 D1 Mini,

- 3 драйвери A4988,

- перетворювач LM2596,

- роз’єми двигунів,

- роз’єми сервомеханізмів,

- кнопки TEACH і MODE,

- коло E-STOP,

- сигнальні світлодіоди,

- OLED-дисплей SSD1306 128×64 I2C,

- роз’єми кінцевих вимикачів,

- пасивні та захисні елементи.

Документація плати PCB знаходиться в каталозі PCB репозиторію.

## 6.2. Призначення входів і виходів ESP32

| Функція | GPIO |
| --- | --- |
| STEP ARM1 | 13 |
| DIR ARM1 | 26 |
| STEP ARM2 | 23 |
| DIR ARM2 | 14 |
| STEP Z | 18 |
| DIR Z | 19 |
| Servo ROTATE | 27 |
| Servo GRIP | 32 |
| TEACH | 25 |
| MODE | 33 |
| E-STOP | 39 |
| Кінцевий вимикач Z | 34 |
| Кінцевий вимикач ARM1 | 35 |
| Кінцевий вимикач ARM2 | 36 |
| LED Bluetooth | 4 |
| LED ERROR | 16 |
| LED STATUS | 17 |
| I2C SDA (OLED) | 21 |
| I2C SCL (OLED) | 22 |

## 6.3. Кінцеві вимикачі

Плата має входи для кінцевих вимикачів осей ARM1, ARM2 і Z.

У поточній версії firmware кінцеві вимикачі не реалізують автоматичний homing. Входи збережені апаратно для майбутнього розширення.

## 6.4. E-STOP

E-STOP є елементом безпеки системи.

Після його активації firmware:

- негайно зупиняє генерацію кроків,

- блокує ручне керування,

- переводить програму AUTO у стан FAULT,

- сигналізує про помилку,

- вимагає перезапуску контролера перед повторною роботою.

Система повинна бути виконана так, щоб E-STOP не покладався виключно на програмне забезпечення, а додатково обмежував можливість подальшого живлення або активації приводів відповідно до концепції керуючої плати.

## 6.5. OLED-дисплей

Контролер підтримує OLED-дисплей SSD1306 128×64, підключений через I2C. Шина використовує GPIO21 як SDA і GPIO22 як SCL.

Під час ініціалізації firmware автоматично перевіряє адреси 0x3C і 0x3D. Відсутність дисплея не блокує роботу робота — інформація про проблему передається через Serial.

Під час роботи OLED показує, зокрема:

- режим MANUAL/AUTO і стан програми,

- стан Bluetooth-з’єднання,

- кількість збережених точок TEACH,

- override швидкості в AUTO,

- фактичні положення ARM1, ARM2 і Z,

- положення TCP X/Y або номер поточної точки програми,

- стани помилок, зокрема E-STOP і NUM ERR.

# 7. АРХІТЕКТУРА КЕРУВАННЯ

Фактичний потік керування можна подати так:

Bluetooth-геймпад → Bluepad32 → ESP32 → логіка керування → кінематика / AUTO → FastAccelStepper → A4988 → двигуни NEMA17

Паралельно:

ESP32 → ESP32Servo → серво обертання + серво захвата

ESP32 одночасно виконує функції:

- приймача команд,

- контролера осей,

- контролера сервоприводів,

- модуля кінематики,

- генератора послідовності AUTO,

- пам’яті програми TEACH,

- програмного модуля безпеки,

- діагностичного модуля.

# 8. ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

## 8.1. Середовище

Керуючу програму підготовлено мовою C++ з використанням:

- Arduino Framework,

- PlatformIO,

- Visual Studio Code.

## 8.2. Основні бібліотеки

### Bluepad32

Бібліотека відповідає за обслуговування Bluetooth-контролерів.

### FastAccelStepper

Бібліотека генерує сигнали STEP для трьох осей і дає змогу задавати швидкість, прискорення та положення.

### ESP32Servo

Бібліотека керує сервомеханізмами захвата.

### Preferences

Бібліотека обслуговує пам’ять NVS ESP32. У пам’яті зберігається програма TEACH, завдяки чому точки залишаються доступними після вимкнення живлення.

### Adafruit GFX / Adafruit SSD1306

Бібліотеки відповідають за роботу OLED-дисплея SSD1306 128×64, відображення стану робота та базову діагностику.

# 9. РЕЖИМИ РОБОТИ

Контролер використовує два незалежні рівні режимів.

## 9.1. Основний режим роботи

- MANUAL

- AUTO

## 9.2. Режим ручного керування

У режимі MANUAL доступні:

- JOINT

- TOOL

Таким чином, вибір JOINT/TOOL не є тим самим, що вибір MANUAL/AUTO.

# 10. РУЧНЕ КЕРУВАННЯ – JOINT

У режимі JOINT оператор безпосередньо керує окремими осями робота.

Поточне призначення органів геймпада:

| Елемент контролера | Функція |
| --- | --- |
| Лівий аналог X | ARM1 |
| Лівий аналог Y | ARM2 |
| Правий аналог Y | Z |
| Правий аналог X | обертання захвата |
| A / B | відкривання / закривання захвата |
| START | JOINT / TOOL |

Значення з аналогових стиків нормалізуються та мають мертву зону, щоб невеликі відхилення стика не спричиняли рух робота.

Після підключення контролера робот не озброюється одразу. Потрібно приблизно 300 мс нейтрального положення всіх органів керування. Це запобігає неконтрольованому руху відразу після спарювання геймпада.

# 11. РУЧНЕ КЕРУВАННЯ – TOOL

У режимі TOOL оператор не керує безпосередньо кутами ARM1 і ARM2.

Лівий аналог задає рух робочого органу в площині XY, а програма обчислює необхідні кути плечей за допомогою оберненої кінематики.

Керування віссю Z та захватом залишається аналогічним до режиму JOINT.

Якщо задана точка знаходиться поза досяжною областю або потребує перевищення межі осі, команда не виконується і може бути сигналізована помилка.

# 12. КІНЕМАТИКА

## 12.1. Пряма кінематика

Для двох плечей SCARA положення TCP у площині XY визначається залежностями:

X = L1·cos(θ1) + L2·cos(θ1 + θ2)

Y = L1·sin(θ1) + L2·sin(θ1 + θ2)

та:

Z = положення осі Z

де:

- L1 – довжина першої ланки,

- L2 – довжина другої ланки,

- θ1 – кут ARM1,

- θ2 – кут ARM2.

У поточній конфігурації:

- L1 = 91,61 мм,

- L2 = 97,528 мм.

## 12.2. Обернена кінематика

У режимі TOOL задається положення (X,Y), а програма обчислює кути θ1 і θ2.

Спочатку обчислюється залежність:

cos(θ2) = (X² + Y² − L1² − L2²) / (2·L1·L2)

Якщо результат виходить за межі −1...1, точка знаходиться поза геометричною робочою областю.

Потім визначаються кути шарнірів. Для типового двошарнірного робота існують дві геометричні конфігурації, що відповідають положенню «ліктя» з двох боків.

Поточний firmware використовує одну з цих конфігурацій (ELBOW_UP).

Після обчислення кутів також перевіряються програмні обмеження діапазонів ARM1 і ARM2.

# 13. ПОЛОЖЕННЯ HOME І HOMING

Поточний робот не виконує автоматичний homing.

Положення HOME необхідно встановити вручну перед увімкненням живлення або скиданням ESP32.

Firmware приймає такі стартові значення:

| Вісь | Положення HOME |
| --- | --- |
| ARM1 | 0° |
| ARM2 | 0° |
| Z | 0 мм |
| Обертання захвата | 90° |
| Захват | 30° |

Після запуску лічильник кроків кожної осі встановлюється в положення, що відповідає HOME.

Якщо механіка фактично не була встановлена в це положення, усі подальші обчислення положення міститимуть помилку.

Автоматичний homing із використанням кінцевих вимикачів передбачений як можливе майбутнє розширення.

# 14. ФУНКЦІЯ TEACH

Кнопка TEACH на платі дає змогу зберегти поточне положення робота.

TEACH працює лише:

- у режимі MANUAL,

- при зупинених осях,

- коли E-STOP не активний.

## 14.1. Коротке натискання

Зберігає наступну точку програми.

Кожна точка містить:

- положення ARM1,

- положення ARM2,

- положення Z,

- положення серво обертання захвата,

- положення серво захвата,

- час паузи dwellMs.

Максимальна кількість точок становить 20.

## 14.2. Довге натискання

Утримання кнопки приблизно 1,8 с видаляє всю збережену програму.

## 14.3. Пам’ять

Програма зберігається в пам’яті NVS ESP32. Завдяки цьому вона не втрачається після вимкнення живлення.

# 15. РЕЖИМ AUTO

Кнопка MODE перемикає роботу між MANUAL і AUTO.

Зміна режиму можлива лише при зупинених осях.

У AUTO геймпад не використовується для безпосереднього керування осями.

Кнопка START реалізує функції:

- IDLE → START,

- RUN → PAUSE,

- PAUSED → RESUME.

AUTO відтворює точки, раніше збережені функцією TEACH.

# 16. ПЕРЕБІГ ЦИКЛУ AUTO

Для кожної точки програми виконуються такі дії:

- встановлення цільових положень сервомеханізмів,

- визначення відстані, яку мають пройти ARM1, ARM2 і Z,

- вибір швидкостей осей,

- початок руху PTP,

- очікування завершення руху всіх осей,

- очікування заданого часу паузи,

- перехід до наступної точки.

У поточній конфігурації програма за замовчуванням працює циклічно.

## 16.1. Тип руху

Поточна реалізація AUTO виконує рух PTP (Point To Point).

Це означає, що синхронізуються часи переміщення осей, але траєкторія TCP між точками не обов’язково є прямою лінією.

Лінійна інтерполяція LIN передбачена як можливе майбутнє розширення.

# 17. РЕГУЛЮВАННЯ ШВИДКОСТІ В AUTO

У гілці dev доступне регулювання швидкості всього руху в режимі AUTO.

| D-pad | Функція |
| --- | --- |
| вгору | +10% |
| вниз | −10% |
| вліво | повернення до 100% |

Діапазон регулювання:

50% ... 250%

Override масштабує базові швидкості всіх трьох осей: ARM1, ARM2 і Z. При 100% базові значення становлять відповідно 20°/с, 20°/с і 3,0 мм/с.

Зміна швидкості починає діяти з наступного руху PTP. Поточний рух не перераховується в реальному часі.

# 18. ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ ЗАХИСТУ

Firmware містить кілька рівнів захисту та перевірки коректності даних.

## 18.1. Межі положення

Команди руху обмежуються діапазонами:

- ARM1: −105° ... +105°,

- ARM2: −125° ... +125°,

- Z: 0 ... 300 мм.

## 18.2. Частота STEP і швидкість

Поточний firmware не використовує додаткових жорстких верхніх обмежень частоти STEP. Частота STEP визначається заданою швидкістю осі, передатним відношенням, мікрокроком та override AUTO.

У MANUAL швидкість обмежується налаштованими швидкостями JOG, а в AUTO — базовими швидкостями AUTO, помноженими на override 50...250%. Прискорення реалізує FastAccelStepper.

## 18.3. Перевірка числових значень

Перед обчисленнями та частиною команд руху перевіряються значення типу NaN і Inf. У разі виявлення помилки firmware не передає некоректну позицію приводам, може синхронізувати позицію з лічильниками кроків і повідомляє про помилку через Serial/OLED.

## 18.4. Перевірка програми TEACH/NVS

Під час читання програми з NVS перевіряються розмір даних і коректність збережених точок. Некоректна програма, наприклад із NaN, Inf або позицією поза діапазоном осі, відхиляється та очищується.

## 18.5. Timeout геймпада

У MANUAL відсутність актуальних даних від контролера протягом визначеного часу спричиняє зупинку руху та роззброєння керування.

## 18.6. Нейтральне озброєння геймпада

Після підключення контролера необхідне нейтральне положення органів керування приблизно 300 мс перед активацією руху.

## 18.7. Втрата контролера в AUTO

Відключення контролера під час активного циклу AUTO переводить програму в PAUSE.

## 18.8. E-STOP

E-STOP фіксує аварійний стан до моменту перезапуску контролера. Програмно зупиняються генератори кроків, AUTO переходить у FAULT, а ручне керування залишається заблокованим.

# 19. ПРОЦЕДУРА МОНТАЖУ ЕЛЕКТРОНІКИ

- Перевірити PCB на наявність коротких замикань, пошкоджень доріжок і якість пайки.

- Перевірити полярність електролітичних конденсаторів і діодів.

- Перевірити орієнтацію транзисторів, інтегральних схем і драйверів A4988.

- Встановити ESP32 у передбачені роз’єми goldpin.

- Перед підключенням ESP32 і сервоприводів встановити напругу LM2596 на 5,0 В.

- Підключити проводи двигунів, сервоприводів і елементів панелі відповідно до схеми.

- Упорядкувати проводи так, щоб вони не заважали рухомим частинам.

- Забезпечити запас довжини проводів у місцях руху.

- Забезпечити вентиляцію A4988 та елементів, що виділяють тепло.

- Перевірити роботу E-STOP перед випробуваннями руху.

# 20. ПРОЦЕДУРА ЗАПУСКУ

Перед першим запуском:

- перевірити всі механічні з’єднання,

- перевірити натяг ременів,

- перевірити прокладання проводів,

- перевірити правильність живлення,

- встановити LM2596 на 5,0 В,

- перевірити налаштування струмів A4988,

- переконатися, що робоча зона робота вільна,

- вручну встановити робота в положення HOME,

- увімкнути живлення,

- спостерігати за сигнальними світлодіодами та повідомленнями Serial,

- підключити Bluetooth-контролер,

- залишити аналоги та кнопки в нейтральному положенні до моменту озброєння,

- виконати короткі тести окремих осей при малих відхиленнях аналогів,

- перевірити напрямки руху,

- перевірити роботу E-STOP,

- лише після успішного виконання наведених вище тестів перейти до повного діапазону роботи.

# 21. ПРИЙМАЛЬНІ ВИПРОБУВАННЯ

Замість обмеження тестів твердженням «працює правильно» рекомендується записувати результати вимірювань.

## 21.1. Контроль PCB

Критерій: відсутність коротких замикань, холодних пайок, неправильної орієнтації та пошкоджень.

## 21.2. Контроль напруги 5 В

Критерій: напруга LM2596 встановлена на 5,0 В перед підключенням споживачів, які потребують цієї напруги.

## 21.3. Тест ARM1

Задати рух, наприклад, на 30°, 60° і 90° в обох напрямках.

Перевірити:

- напрямок,

- плавність,

- відсутність пропусків кроків,

- відповідність фактичного кута заданому.

## 21.4. Тест ARM2

Аналогічно до ARM1.

## 21.5. Тест осі Z

Виконати контрольні переміщення, наприклад, 5 мм, 10 мм і 20 мм.

Вимірювання виконати штангенциркулем або індикатором годинникового типу.

## 21.6. Тест захвата

Перевірити:

- повне відкриття,

- повне закриття,

- відсутність механічного заклинювання,

- відсутність надмірного споживання струму при досягненні обмежень.

## 21.7. Тест TEACH

Зберегти кілька точок, вимкнути живлення, знову запустити систему та перевірити наявність програми.

## 21.8. Тест AUTO

Зберегти щонайменше 5 точок і запустити багаторазове відтворення.

Перевірити:

- досягнення всіх точок,

- правильну роботу сервоприводів,

- часи пауз,

- роботу START/PAUSE/RESUME,

- правильний перехід до наступного циклу.

## 21.9. Тест втрати контролера

### MANUAL

Відключення геймпада має зупинити керування.

### AUTO

Втрата контролера під час активного циклу повинна перевести програму в PAUSE.

## 21.10. Тест E-STOP

Після активації E-STOP:

- усі осі мають бути зупинені,

- стан AUTO має перейти в FAULT,

- подальша робота має бути неможливою до перезапуску.

## 21.11. Тест повторюваності

Вибрати щонайменше три точки в робочому просторі.

Для кожної виконати щонайменше 20 підходів і виміряти розкид положення TCP.

Лише на основі цих вимірювань можна вказати фактичну повторюваність робота.

## 21.12. Тривалий тест

Рекомендується провести щонайменше 30-хвилинну циклічну роботу.

Необхідно контролювати:

- температуру A4988,

- температуру двигунів,

- температуру LM2596,

- стабільність Bluetooth,

- можливі пропуски кроків,

- самовільні перезавантаження ESP32.

# 22. БЕЗПЕКА

Під час роботи заборонено:

- вводити руки в робочу зону робота,

- зупиняти плече рукою,

- торкатися рухомих ременів,

- працювати з пошкодженими проводами,

- підключати та відключати крокові двигуни при ввімкненому живленні,

- залишати робота без нагляду під час тестів,

- запускати повну швидкість до завершення тестів окремих осей.

Перед сервісними роботами необхідно відключити живлення.

Через навчальний характер пристрою всі тести повинні проводитися під наглядом особи, яка знає конструкцію стенда.

# 23. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Періодично необхідно контролювати:

- натяг ременів,

- стан шківів,

- стан підшипників,

- стан напрямних,

- затягування гвинтів,

- стан елементів, надрукованих на 3D-принтері,

- прокладання проводів,

- температуру двигунів,

- температуру A4988,

- стабільність з’єднань роз’ємів.

Особливу увагу слід приділяти приводу другої ланки, оскільки люфт ременя безпосередньо впливає на точність і повторюваність робота.

# 24. МОЖЛИВОСТІ РОЗШИРЕННЯ

Проєкт може бути розширений такими функціями:

- автоматичний homing із використанням кінцевих вимикачів,

- лінійна інтерполяція LIN у просторі TCP,

- система машинного зору,

- камера для розпізнавання об’єктів,

- датчик відстані,

- виявлення наявності деталі,

- електромагніт,

- вакуумна присоска,

- маркер,

- дозатор,

- вимірювальний інструмент,

- інтерфейс PC для редагування програм,

- зберігання більшої кількості програм,

- вибір програми з панелі,

- передавання положення та помилок через Wi-Fi.

# 25. ПРИКЛАД ПОСЛІДОВНОСТІ PICK AND PLACE

Приклад послідовності може виглядати так:

START → базове положення → переміщення над деталлю → Z вниз → закриття захвата → Z вгору → переміщення над місцем укладання → Z вниз → відкриття захвата → Z вгору → повернення → STOP

Послідовність можна зберегти за допомогою функції TEACH, а потім відтворювати в режимі AUTO.

# 26. ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК МЕХАНІЧНИХ І ПРОГРАМНИХ ПАРАМЕТРІВ

Зміна механічної конструкції може потребувати модифікації firmware.

Наприклад:

зміна довжини плеча → зміна параметрів кінематики → зміна обчислюваних кутів → зміна положення TCP

Аналогічно:

зміна передатного відношення → зміна кількості кроків/градус → неправильне положення осі зі старими параметрами

Тому після кожної модифікації:

- довжини плечей,

- шківів,

- передатних відношень,

- гвинта осі Z,

- мікрокроку,

необхідно перевірити та, за потреби, оновити параметри програми.

# 27. ВЕРСІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ

Технічна документація завжди повинна вказувати версію firmware або commit репозиторію, до якого вона належить.

Це особливо важливо, оскільки під час розвитку проєкту змінювалися, зокрема:

- швидкості осей,

- прискорення,

- поведінка кнопок MODE і TEACH,

- обслуговування втрати зв’язку з геймпадом,

- параметри AUTO,

- захист від неконтрольованого руху.

Перед друком документації рекомендується вказати:

- номер ревізії PCB,

- назву гілки,

- hash commit,

- дату версії,

- автора документації.

# 28. ПОХОДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПРОЄКТУ

Механічна конструкція використовує рішення та моделі базового проєкту PyBot, тоді як система керування, плата PCB, конфігурація ESP32 і поточний firmware розробляються в межах цього проєкту.

Перед публічним розповсюдженням повного комплекту матеріалів необхідно перевірити ліцензійні умови вихідних моделей і додати до репозиторію відповідну інформацію про ліцензії та авторів.

# 29. ПІДСУМОК

Проєкт «Робототехніка без кордонів» є комплексним навчальним мехатронним стендом, що поєднує механіку, 3D-друк, електроніку, приводи, програмування мікроконтролерів, кінематику роботів та питання автоматизації.

Поточна версія робота дає змогу:

- бездротове керування,

- ручне керування осями в режимі JOINT,

- керування TCP у режимі TOOL,

- зберігання точок TEACH,

- автоматичне відтворення програми PTP,

- регулювання швидкості ARM1, ARM2 і Z в AUTO,

- поточне відображення стану на OLED-дисплеї,

- постійне зберігання програми в пам’яті ESP32,

- аварійну зупинку та додаткові програмні засоби захисту.

Найважливішими подальшими напрямами розвитку є автоматичний homing, інтерполяція LIN, вимірювання фактичної повторюваності та вантажопідйомності, а також подальший розвиток інтерфейсу оператора.